Ausschreibungstext

Artikelnummer

234325

Typ

DS-2DF5232X-AEL(O-STD)(T5)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 2MP, H.265, 32x, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie

5" Dome Bauform

Bildauflösung bis 2 Megapixel

32x optischer Zoom

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Stromversorgung über 24VAC oder PoE

Start bei niedrigen Temperaturen möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847150969 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 58,4 - 2,14° |
| Brennweite | 4,8 - 153 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 300 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 540 °/sec |
| Heizung | Ja |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | 327000531 |
| Power over Ethernet | HiPoE |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VAC, 24VAC, 42-57VDC, Hi-PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Wischer | Nein |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1604ZJ-BOX | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1604ZJ-BOX-POLE | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1619ZJ | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1660ZJ | Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1661ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x200mm, für Hikvision Domes |
| DS-1662ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes |
| DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes |
| DS-1667ZJ | Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1673ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen