Ausschreibungstext

Artikelnummer

234363

Typ

DS-2TD2667-35/PY(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 8mm, 2688x1520, Wärmebild 35mm, 640x512, IP67

Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 640x512 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit Deep Learning Algorithmus

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Branderkennung geeignet

Korrosionshemmende Beschichtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Alarmeingänge | 1 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Bildwinkel horizontal | 17,67°,39,42° |
| Bildwinkel vertikal | [14,+∞] |
| Brennweite | 35 mm,8 mm |
| Detektionsreichweite (m) | 3.157 m |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Branderkennung, Temperaturmessung |
| Leistungsaufnahme | 0 W |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 305401661 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Hikvision DeepinView,Hikvision Thermal |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Stromversorgung | 44-57VDC, PoE |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Thermische Auflösung | 640x512, 640x512 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen