Ausschreibungstext

Artikelnummer

229464

Typ

DS-2CE19DF8T-AZE(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

HD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2,8-12mm, 2MP, 12VDC, 24VAC, PoC, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264065425 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision ColorVu, Hikvision TurboHD |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | 24h Farbe |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0003 Lux bei F1,0 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Bewegungsmelder | nein |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Bildwinkel horizontal | 92,3 - 34,2° |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, Power over Coax (PoC) |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP68 |
| Hersteller-Nummer | 300513069 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |

Empfehlungen

Dienstleistungen