Ausschreibungstext

Artikelnummer

235652

Typ

Hanwha Vision HRX-1635

Kurzbeschreibung

Multisignal Video Rekorder,16x AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS, max. 18x IP, H.265, 8x SATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder

16 analoge Eingänge (AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS)

Max. 8 Kanäle für Netzwerkkameras (bis 12 Megapixel)

Bildraten: 8fps@8MP, 12fps@5MP, 25fpf@1080p

Bandbreite Aufzeichnung: 128 Mbps

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

PTZ Steuerung über Koaxial und RS-422/485

8x SATA Festplatten, je max. 6TB

Keine Festplatten vorinstalliert

Dual Monitor: HDMI und VGA mit FulHD-Auflösung

16 Audio-Eingänge, 1 Audio-Ausgang

P2P Service, Verbindung über QR-Code

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Aufzeichnungsrate Maximal | 400 fps |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 TB |
| Festplattenkapazität (max intern) | 48 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 12 MP |
| Funktionen |  |
| Remote-Zugriff | Android, Browser, iOS, Remote Software |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 16 |
| Audioeingänge | 16 |
| IP Kanäle | 18 |
| Kanäle gesamt | 16 |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB (nur Export) |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485, TCP (TVI Coax Protocol) |
| Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | HRX-1635 |
| Serie | Hanwha Vision Pentabrid Rekorder |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| jetrics network RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| VIDEOR CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |