Ausschreibungstext

Artikelnummer

233035

Typ

VM-FHD27MPA

Kurzbeschreibung

27" (69cm) LCD Industrie, FHD, 1920x1080, LED, HDMI, VGA Composite, Schutzglas, Metallg

Hauptmerkmale

Professioneller 27" (69cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Schutzglas für rauhe Umgebungsbedingugen

Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Vielseitige Video Eingänge HDMI,VGA, Composite

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 240-100VAC, 50/60Hz

HDMI Kabel und IR-Fernbedienung

Metallgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Abmessungen (HxBxT) | 371.8x618.9x48.8mm |
| Serie | eneo Monitor |
| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Display Größe (Zoll) | 27 |
| Display Größe (cm) | 68,6 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178° |
| Helligkeit typisch | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 1000:1 |
| Reaktionszeit typisch | 8 ms |
| Videoeingänge (Art) | Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Lautsprecher | 2 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Leistungsaufnahme | 40W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Gewicht | 7kg |
| Hersteller-Nummer | 233035 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VM-LCDWMB1 | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, 32"bis 65", VESA Tragfähigkeit max. 35Kg |
| --- | --- |
| VM-TSHA | Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg |
| VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung | Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23"bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg |
| VM-UMA10 Monitor Wandhalterung | Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg |
| VM-UTM10 Monitor Tischhalterung | Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg |
| VM-UWM10 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg |
| VM-UWM30 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg |

Empfehlungen

| jetcon HDMI Kabel 1 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz |
| --- | --- |
| jetcon HDMI Kabel 10 | HighSpeed HDMI Kabel mit Ethernet, 4K 60Hz, A-A Stecker 10m, schwarz |
| jetcon HDMI Kabel 3 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz |

Dienstleistungen