Ausschreibungstext

Artikelnummer

233796

Typ

IND-42M2808M0A

Kurzbeschreibung

Mini Netzwerk Dome Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, AI 2,8-8mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor,2 MP/60fps

AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung

Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-8mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Mehrsprachige Menüführung (OSD)

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang

NDAA-Konformität

IR-LED Beleuchtung, IP66 und Vandalismus geschützt IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4260229840191 |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 115x91,6mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 8 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 2,8x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 17,8 - 30,3 m |
| Erkennen (125 px/m) | 8,4 - 23,7 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 4,1 - 11,7 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 45,7 - 119,5 m |
| Bildwinkel horizontal | 107 - 45° |
| Bildwinkel vertikal | 55 - 26° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,8 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 350° |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 7W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Kameraform | Dome |
| Audio | 1/1 Line Ein- und Ausgang, 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 20m |
| Gewicht | 480g |
| Hersteller-Nummer | 233796 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-22 | Kamera Anschlussbox für Mini Dome IND-42M2808M0A Wand- oder Deckenmontage |
| --- | --- |
| AK-23 | Kamera Anschlussbox für Mini Dome IND-42M2808M0A für Halter Dome-WB6/Dome-CH6 |
| AK-24 | Dual Kamera Anschlussbox für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie |
| DOME-CH6 | Deckenrohr für Anschlussbox AK-23 und AK-25, Länge ca. 294mm |
| DOME-WB6 | Wandhalter für Anschlussbox AK-23 und AK-25 |
| DOME-WB7 | Wandhalter für Mini Dome IND-42M2808M0A |
| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| WB-24 | Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24 |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| jetcon-Cat-Cat-FC | Kabelverbinder AWG27-22, IP67 Feldkonfektionierbar |
| jetcon-RJ45S-Cat6-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6, AWG22-27, feldkonfektionierbar, schwarz |
| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |