Ausschreibungstext

Artikelnummer

234751

Typ

INP-75A0033MIA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, 33x 2952x1944, Tag/Nacht, WDR, AI Alarm, Audio, 24/12V, PoE,IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps

AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung

Motorisiertes Autofokus-Zoom-Objektiv 33-fach 4,3-142mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Audio Ein- und Ausgang

IR-LED Beleuchtung, IP66

NDAA-Konformität

Wandarm im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4260229840160 |
| Abmessungen (HxBxT) | 206,4×351,8mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Gesichtserkennung, Personenzählung, Retail Intelligence |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,3 - 142 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 33x |
| Beobachten (62 px/m) | 35,6 - 1107,3 m |
| Erkennen (125 px/m) | 17 - 548,3 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 7,5 - 273,3 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 90,2 - 2728,4 m |
| Bildwinkel horizontal | 55 - 2,3° |
| Bildwinkel vertikal | 41,6 - 1,7° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003, schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 200°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 200°/Sek. |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Linienüberquerung (LCD), Manipulation (TD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
| Leistungsaufnahme | 25,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | PTZ |
| Audio | 1/1 Line Ein- und Ausgang, 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 150m |
| Gewicht | 3,7kg |
| Hersteller-Nummer | 234751 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CM-22 | Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA |
| --- | --- |
| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| KBD-3NET | Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC |
| PM-21 | Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21 |

Empfehlungen

| CM-22 | Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA |
| --- | --- |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| jetpower-PSU-S Universal Netzteil | Eingang 90-264VAC, Ausgang 12V/5A ID 2.1 x OD 5.5, Netzzuleitung nicht im Lieferumfang enthalten |
| PM-21 | Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21 |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |