Ausschreibungstext

Artikelnummer

233904

Typ

INR-18N040005A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4x IP PoE, H.265, HDMI, VGA, 1xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)

Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen

Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert

Maximale Datenrate Eingang 50Mbps, Ausgang 64Mbps

Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen

4 x RJ45 PoE Anschluss (45 Watt PoE Budget gesamt)

Maximal 1 interne Festplatte möglich

Unterstützt 4 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang

2 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang

eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung

NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)

Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4260229840108 |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 300X227X53mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Lüfter | nein |
| Kanäle gesamt | 4 |
| IP Kanäle | 4 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Spotmonitor | nein |
| Monitor-Ausgänge | HDMI (4K), VGA |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgang | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 10 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 1x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 114 Mbps |
| Analysefunktionen | Abhängig von angeschlossener IP Kamera |
| Remote Zugriff | Android, iOS, Remote Software, WEB Browser (Java) |
| 19" Rackmount | nein |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Leistungsaufnahme | 5 W, ohne Festplatte |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 45 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | ja, ONVIF Profile S |
| Datendurchsatz ausgehend | 64 Mbps |
| Fernzugriff | Remote Software |
| Gewicht | 1,03kg |
| Bildwiedergabe | 4-Kanal Split, Sequenz, Vollbild |
| Netzwerkanschluss | 1 x 10/100/1000BASE-T, 4x PoE RJ45 10/100 Base-T |
| Datendurchsatz eingehend | 50 Mbps |
| Audioausgang | 1 |
| Betriebbssystem | Linux |
| Hersteller-Nummer | 233904 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| eneo INsight Evidence Locker | Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie |
| eneo INsight Evidence Player | Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| INR-eSATA | HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD |

Empfehlungen

| DS223 | Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, Quad core, 2GB RAM |
| --- | --- |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |

Dienstleistungen

| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |