Ausschreibungstext

Artikelnummer

234750

Typ

INR-28N320005A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder 32x IP gesamt, 16x IP PoE, HDMI, 4xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)

Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen

Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert

Maximale Datenrate Eingang 256Mbps, Ausgang 128Mbps

Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen

Maximal 4 interne Festplatten möglich

Unterstützt 16 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang

3 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang

eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung

NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)

Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

32 IP Kanäle, 16 x RJ45 PoE Anschluss (220 Watt PoE Budget)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4260229840016 |
| --- | --- |
| Alarmausgang | Ja |
| Alarmeingang | Nein |
| Analysefunktionen | Abhängig von angeschlossener IP Kamera |
| Audioeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Alarmauslöser | AI, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, Kontakt |
| Alarmreaktion | Alarm Ausgang, Buzzer, E-Mail Versand, FTP, Live Popup, PTZ Preset, Push (Mobile), Spot Popup |
| Eneo Bediengeräte extern | Maus |
| Bemerkung | IP Kameras der PXB,PXC,PXD und PTB Serie werden von diesem Produkt nicht unterstützt.,NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um die maximal mögliche Anzahl an IP-Kanälen aufzuzeichnen,müssen zwei Festplatten eingebaut werden.,Hinweis: Für zwei frei definier |
| Lieferumfang | HDD Montagesatz,Maus,19\" Befestigungswinkel,Betriebsanleitung |
| Menüsprachen | arabisch, bulgarisch, dänisch, deutsch, englisch, finnisch, französisch, griechisch, hebräisch, hindi, italienisch, japanisch, koreanisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, rumänisch, russisch, spanisch, thailändisch, türkisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Steuerungssoftware | eneo INsight |
| Suchfunktion | Ereignis, Museum, Sofort Wiedergabe, Text, Thumbnail, VCA Suche |
| HDD Hotswap | Nein |
| Hersteller-Nummer | 234750 |
| RAID-Level | nein |
| Remote-Zugriff | Android, iOS, Remote Software, WEB Browser (Java) |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| eneo INsight Evidence Locker | Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie |
| eneo INsight Evidence Player | Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| INR-eSATA | HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD |

Empfehlungen

| DS223 | Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, Quad core, 2GB RAM |
| --- | --- |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-16 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 16 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-eneo-KON-32 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 32 eneo IP-Kameras |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |