Ausschreibungstext

Artikelnummer

234749

Typ

INR-28N080005A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder 8x IP PoE, H.265, HDMI, VGA 1xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)

Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen

Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert

Maximale Datenrate Eingang 128Mbps, Ausgang 128Mbps

Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen

8 x RJ45 PoE Anschluss (59 Watt PoE Budget gesamt)

Maximal 1 interne Festplatten möglich

Unterstützt 8 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang

2 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang

eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung

NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)

Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4260229840085 |
| --- | --- |
| Alarmausgang | Ja |
| Alarmeingang | Nein |
| Analysefunktionen | Abhängig von angeschlossener IP Kamera |
| Audioeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Datendurchsatz (maximal) | 256 Mbps |
| Alarmauslöser | AI, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, Kontakt |
| Alarmreaktion | Alarm Ausgang, Buzzer, E-Mail Versand, FTP, Live Popup, PTZ Preset, Push (Mobile), Spot Popup |
| Eneo Bediengeräte extern | Maus |
| Bemerkung | IP Kameras der PXB,PXC,PXD und PTB Serie werden von diesem Produkt nicht unterstützt.,NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Hinweis: Für zwei frei definierbare Kanäle kann die Alarm Aufzeichnung in der Cloud abgespeichert werden.,Um Ihnen ein optimales Nut |
| Lieferumfang | Netzgerät,HDD Montagesatz,Maus,Betriebsanleitung |
| Menüsprachen | arabisch, bulgarisch, dänisch, deutsch, englisch, finnisch, französisch, griechisch, hebräisch, hindi, italienisch, japanisch, koreanisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, rumänisch, russisch, spanisch, thailändisch, türkisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Steuerungssoftware | eneo INsight |
| Suchfunktion | Ereignis, Museum, Sofort Wiedergabe, Text, Thumbnail, VCA Suche |
| HDD Hotswap | Nein |
| Hersteller-Nummer | 234749 |
| RAID-Level | nein |
| Remote-Zugriff | Android, iOS, Remote Software, WEB Browser (Java) |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| eneo INsight Evidence Locker | Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie |
| eneo INsight Evidence Player | Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| INR-eSATA | HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD |

Empfehlungen

| DS223 | Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, Quad core, 2GB RAM |
| --- | --- |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |

Dienstleistungen

| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |