Ausschreibungstext

Artikelnummer

234748

Typ

MNR-18N16000A

Kurzbeschreibung

Hybrid HD Video Rekorder 16-Kanal Analog, 8-Kanal IP, HDMI, 1xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder

Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale

Max. 24 Kanäle (16x analog + 8x IP)

Aufzeichnungsgeschw.160fps@8MP,240fps@5MP,480fps@2MP

Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS

Maximal 2 interne Festplatten möglich

PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)

Audio/Alarm Ein- und Ausgänge

USB 2.0, eSATA und RS-485 Schnittstelle

Kompressionsverfahren: H.264, H.265

Fernzugriff über App, Browser und CMS

USB-Maus im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Aufzeichnungsrate Maximal | 480 fps |
| Eneo Bediengeräte extern | Maus |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 TB |
| Festplattenkapazität (max intern) | 20 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Alarmauslöser | AI, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, Kontakt |
| Alarmreaktion | Alarm Ausgang, Buzzer, E-Mail Versand, FTP, Live Popup, PTZ Preset, Push (Mobile), Spot Popup |
| Menüsprachen | arabisch, bulgarisch, dänisch, deutsch, englisch, finnisch, französisch, griechisch, hebräisch, hindi, italienisch, japanisch, koreanisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, rumänisch, russisch, spanisch, thailändisch, türkisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Suchfunktion | Ereignis, Sofort Wiedergabe, Text, Thumbnail |
| Remote-Zugriff | Microsoft Internet Explorer, Remote Software |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um die maximal mögliche Anzahl an IP und HD-Analoge Kanälen aufzuzeichnen,müssen zwei Festplatten eingebaut werden.,Hinweis: Für zwei frei definierbare Kanäle kann die Alarm Aufzeichnung in der Cloud abgespeichert werd |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 16 |
| Audioeingänge | 16 |
| IP Kanäle | 8 (24 nur IP) |
| Kanäle gesamt | 24 |
| Speicherschnittstelle (extern) | 1x eSATA, USB |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Videoausgänge | HDMI (4K), VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Netzgerät,HDD Montagesatz,Maus,RCA Kabel,Betriebsanleitung |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229840269 |
| Hersteller-Nummer | 234748 |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| eneo INsight Evidence Locker | Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie |
| eneo INsight Evidence Player | Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-08 | Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |