Ausschreibungstext

Artikelnummer

233903

Typ

MNR-18N04000A

Kurzbeschreibung

Hybrid HD Video Rekorder 4-Kanal Analog, 2-Kanal IP, HDMI, 1xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

4-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder

Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale

Max. 6 Kanäle (4x analog + 2x IP)

Aufzeichnungsgeschwindigkeit 28fps@8MP,48fps@5MP,120fps@2MP

Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS

Maximal 1 interne Festplatte möglich

PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)

Audio/Alarm Ein- und Ausgänge

USB 2.0 und RS-485 Schnittstelle

Kompressionsverfahren: H.264, H.265

Fernzugriff über App, Browser und CMS

USB-Maus im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Aufzeichnungsrate Maximal | 120 fps |
| Eneo Bediengeräte extern | Maus |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 TB |
| Festplattenkapazität (max intern) | 10 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Alarmauslöser | AI, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, Kontakt |
| Alarmreaktion | Alarm Ausgang, Buzzer, E-Mail Versand, FTP, Live Popup, PTZ Preset, Push (Mobile), Spot Popup |
| Menüsprachen | arabisch, bulgarisch, dänisch, deutsch, englisch, finnisch, französisch, griechisch, hebräisch, hindi, italienisch, japanisch, koreanisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, rumänisch, russisch, spanisch, thailändisch, türkisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Suchfunktion | Ereignis, Sofort Wiedergabe, Text, Thumbnail |
| Remote-Zugriff | Microsoft Internet Explorer, Remote Software |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Hinweis: Für zwei frei definierbare Kanäle kann die Alarm Aufzeichnung in der Cloud abgespeichert werden.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 4 |
| Audioeingänge | 4 |
| IP Kanäle | 2 (6 nur IP) |
| Kanäle gesamt | 6 |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Videoausgänge | HDMI (4K), VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Netzgerät,HDD Montagesatz,Maus,Betriebsanleitung |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229840252 |
| Hersteller-Nummer | 233903 |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| eneo INsight Evidence Locker | Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie |
| eneo INsight Evidence Player | Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-04 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |