Ausschreibungstext

Artikelnummer

233503

Typ

iDS-2CD7046G0-AP/F11(C)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, P-Iris Tag/Nacht, 4MP@30fps, IP66, Audio, Infrarot

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bis zu 10 Streams

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Variante mit P-Iris und Auto Back Focus

Korrosionshemmende Beschichtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847129828 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision DeepinView |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 311316434 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1214ZJ | Masterhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1269ZJ | Deckenhalterung, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1293ZJ | Wandhalterung, weiß, Metall, für Hikvision Kameras |
| DS-1299ZJ | Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1331HZ-B(O-STD) | Gehäuse, Außen, weiß, Aluminium, Lüfter, 465,4x169,2x160mm, IP66, IK10 |
| DS-1332HZ(STD) | Gehäuse, weiß, Aluminium, Innen, für Hikvision Kameras, 288x149x100mm, IP54 |
| DS-2202ZJ(O-STD) | Wandhalterung, neigbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras, 300,7x250,2x107,9mm |
| HV0415D-MP(O-STD) | Varifokal Objektiv, 1/1,8", F1,5/4-15mm, 3 Megapixel, DC, CS Mount |

Empfehlungen

Dienstleistungen