Ausschreibungstext

Artikelnummer

233521

Typ

iDS-2CD7A86G0-IZHSY(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160, IP67, 2,8-12mm, Infrarot, Heizung

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Bullet Bauform für den Außeneinsatz (IP67)

Korrosionshemmende Beschichtung

Motorisiertes Varifokal-Objektiv (2,8-12mm)

Bildauflösung bis 8 Megapixel

DeepinView Videoanalyse

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Ausführung mit Heizung

Vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847130992 |
| --- | --- |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 112,3 - 41,2° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 311316493 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision DeepinView |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen