Ausschreibungstext

Artikelnummer

232458

Typ

iDS-2CD7046G0/EP-IHSY(11-40mm)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, P-Iris Tag/Nacht, 4MP@30fps, IP66, Audio, Infrarot, Kennzeichen

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Kamera für den Außeneinsatz

Wetterschutzgehäuse zertifiziert nach IP66 und IK10

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bis zu 10 Streams

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Variante mit P-Iris und Auto Back Focus

Korrosionshemmende Beschichtung

Optimiert für Kennzeichenerkennung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision DeepinView |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 311316453 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1275ZJ-Y | Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig |
| --- | --- |
| DS-1293ZJ-Y | Wandhalterung, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig |

Empfehlungen

Dienstleistungen