Ausschreibungstext

Artikelnummer

236104

Typ

APS-90E-IO B ZL SOL

Kurzbeschreibung

3D Sensor für Personenzählung, Zonenüberwachung, Objektliste, Aufputzgehäuse, PoE, schwarz

Hauptmerkmale

Personenzählung für den Innenbereich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenzen: Zonenüberwachung, Objektliste

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

3 Inputs / 3 Outputs - 14-Pin - Molex Mini-Fit

PoE / 24V DC

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Inklusive Aufputzgehäuse

Frontblende, Farbe: schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Xovis |
| --- | --- |
| Serie | Hella Aglaia APS-90E |
| Kameratyp | Personenzählung, Retail Intelligence |
| Lichtempfindlichkeit | 3 Lux |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, M12 |
| Interner Speicher | 8GB |
| Stromversorgung | 24VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | APS-90E-IO B ZL SOL |

Weitere Produktinformationen

<p>Beinhaltet:</p><p><strong>013.927-057 APS-90E-IO</strong></p><p>Inklusive: <br /><strong>226.140-017 Frontblende (schwarz)</strong><br /><strong>226.141-017 Aufputzgehäuse (schwarz)</strong></p><p><strong>921.700-14B Zonen-Überwachung</strong></p><p>Wird verwendet, um die Anzahl von Personen in einer Zone zu ermitteln, z.B. wie viele Leute sind derzeit in einer Schleuse, Aufzug oder vor einem Geldautomaten. Basierend auf diesen Informationen werden maximale und durchschnittliche Verweilzeiten berechnet und angezeigt. Ein digitaler Ausgang kann verwendet werden, um eine Zonenwarnung basierend auf einer Anzahl von Personen oder einer maximalen Verweildauer auszugeben.</p><p><br /><strong>921.700-11B Object List </strong></p><p>Diese Funktion erstellt eine Liste aktueller Objekte (Personen). Für jedes Objekt enthält es die aktuelle Position, Höhe, Eintrittsposition, Verweilzeit und Bewegungsvektor. Zusätzlich steht eine Liste von historischen Objekten zur Verfügung. Diese Objektlistenfunktion kann für Ihre eigenen Anwendungen verwendet werden, die auf der Verfolgung von Personen basieren.</p>

Zubehör

| APS-90-Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-90E-Outdoor, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| --- | --- |
| APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für die APS-90 Sensoren |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Empfehlungen

Dienstleistungen