Ausschreibungstext

Artikelnummer

233697

Typ

MEB-55M2812M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944, Infrarot, 2,7-13,5mm, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Image Sensor

Auflsung max. 2592x1944

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

2,7-13,5 mm Objektiv mit variabler Brennweite (motorisiert)

Tag-/Nachtumschaltung (ICR)

2D+3D DNR (Digitale Rauschunterdr1/4ckung)

Automatische Belichtungssteuerung (1/30s~1/50.000s)

Korrektur der Objektivschattierung

IR LED Beleuchtung integriert

F1/4r den Aueneinsatz Schutzgrad IP67

12VDC Spannungsversorgung, NDAA konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4260229840320 |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 83,88x87,4x242mm |
| Serie | eneo COAXIZE, eneo IN-Serie |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 2560x1440, 2592x1944, 960x540 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 2560x1440, 2592x1944, 960x540 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | nein |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | nein |
| Beobachten (62 px/m) | 24,3 - 104,5 m |
| Erkennen (125 px/m) | 11,5 - 52,2 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 5,2 - 25,6 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 62,5 - 260,3 m |
| Bildwinkel horizontal | 110,6 - 32,6° |
| Bildwinkel vertikal | 57,3 - 18,3° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,8 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 6,5W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP67 |
| Signalformat | AHD @ 2MP, AHD @ 4MP, AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, CVI @ 4MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP |
| Kameraform | Bullet |
| Bildrate | 20fps @ 2592x1944p, 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p |
| Blendenbereich (F) | F1.8~F3.3 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 35m |
| Gewicht | 745g |
| Hersteller-Nummer | 233697 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-20 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| --- | --- |
| AK-21 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| AK-24 | Dual Kamera Anschlussbox für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PM-21 | Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21 |

Empfehlungen

Dienstleistungen