Ausschreibungstext

Artikelnummer

233697

Typ

MEB-55M2812M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944, Infrarot, 2,7-13,5mm, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Image Sensor

Auflsung max. 2592x1944

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

2,7-13,5 mm Objektiv mit variabler Brennweite (motorisiert)

Tag-/Nachtumschaltung (ICR)

2D+3D DNR (Digitale Rauschunterdr1/4ckung)

Automatische Belichtungssteuerung (1/30s~1/50.000s)

Korrektur der Objektivschattierung

IR LED Beleuchtung integriert

F1/4r den Aueneinsatz Schutzgrad IP67

12VDC Spannungsversorgung, NDAA konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Sonnenschutzdach | Ja |
| Integrierte Wandhalterung | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 83,88x87,4x242mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 35m |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003,Pantone P 179-1 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Bullet |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht |
| Weißabgleich | manuell,automatisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| DORI |  |
| Beobachten (62px/m) | 243 m |
| Identifizieren (250px/m) | 52 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 625 m |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Menüsprachen | chinesisch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Externe Anschlüsse | 12VDC-Spannungseingang,Video (BNC) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 110,6 - 32,6° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendenbereich (F) | F1.8~F3.3 |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Signalformat | AHD @ 2MP, AHD @ 4MP, AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, CVI @ 4MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229840320 |
| Hersteller-Nummer | 233697 |
| Serie | eneo IN-Serie,eneo COAXIZE |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-20 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| --- | --- |
| AK-21 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| AK-24 | Dual Kamera Anschlussbox für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie |
| jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PM-21 | Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21 |

Empfehlungen

Dienstleistungen