Ausschreibungstext

Artikelnummer

229164

Typ

DS-2XS6A25G0-I/CH20S40(2.8mm)(

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, Solar, 1920x1080, 2,8mm, Infrarot, ohne Akku, 4G, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera inklusive Photovoltaik

Bulletkamera im Wetterschutzgehäuse

Inklusive 40 Watt Solarpanel

Eingebautes 4G Modem

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Stromversorgung 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264076681 |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,004 Lux bei F1,4 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | nein |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 107° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Power over Ethernet | nein |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 311314987 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen