Ausschreibungstext

Artikelnummer

236125

Typ

MAM-5MM2203M0A

Kurzbeschreibung

4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC

Hauptmerkmale

Video-Eingangsauflösung bis zu 4K/ 8MP

Video-Ausgangsauflösung bis zu 4K für HDMI,

1080p für VGA und NTSC/PAL für CVBS.

Eingebauter Loop-Out für Daisy Chain oder einen DVR.

Eingebauter 3,5-mm-Audioeingang

Eingebaute RS232-Schnittstelle

Unterstützt PIP (Bild im Bild).

Unterstützt OSD (On Screen Display)

Unterstützt UTC (Up the Coaxial)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 125x130x30mm |
| --- | --- |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe | Anthrazit / schwarz |
| Videoeingänge (Art) | AHD, CVI, HD-TVI |
| Videoeingänge (Anzahl) | 2 |
| Videoausgänge | BNC, HDMI, VGA |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 3,8W |
| Signalformat | AHD @ 8MP, CVI @ 8MP, HD-TVI @ 8MP |
| Gewicht | 370g |
| Hersteller-Nummer | 236125 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen