Ausschreibungstext

Artikelnummer

234978

Typ

ISM-32F0036M00

Kurzbeschreibung

1/2,8" Mini Netzwerk Modul, 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,6mm, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

Sony STARVIS 2MP Bildsensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG

Integrierter Bewegungsmelder

Eingebauter SD-Micro-Slot

Low Speed Shutter

2DNR, 3DNR und WDR Unterstützung

PoE-Anschlusskabel

Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)

Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)

Betriebstemperatur -10°C - +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 0 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 92° |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 35x35mm |
| Alarmverarbeitung | FTP |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),320x240 (4:3) |
| Bemerkung | Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve |
| Beobachten (62px/m) | 22 m |
| Browser | Edge: MJPEG, Mozilla: MJPEG, MS Internet Explorer ab Vers. 9.0 oder höher, Safari: MJPEG |
| Datenstromarten | 2x H.264,1x MJPEG simultan |
| Erkennen (125px/m) | 3,6 m |
| Externe Anschlüsse | RJ-45,Anschlusskabel ca.15cm |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 3,6 m |
| Kameraform | Modul |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack,Montage Bügel |
| Menüsprachen | englisch |
| Multicast | Nein |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 56,6 m |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Weißabgleich | Innen,Außen,Benutzerdefiniert,Push |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F2,5,30 IRE |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | 234978 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen