Ausschreibungstext

Artikelnummer

236314

Typ

VB-M46W

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, PTZ, 20x, Tag/Nacht, 1280x720, 12VDC, PoE, titanweiß

Hauptmerkmale

1,3 Megapixel

60 Bilder pro Sekunde

H.265- und H.264-Unterstützung

20-fach optischer und 16-fach digitaler Zoom

Schneller Autofokus

Beeindruckende Performance bei schwierigen Lichtverhältnissen

Farbe bei 0,02 Lux und Mono bei 0,003 Lux

Hervorragende WDR-Leistung

Zwei Farboptionen: Titanweiß und Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4549292202137 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 0 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 1280x720 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Bildwinkel horizontal | 62,4 - 3,3° |
| Brennweite | 4,9 - 94 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 0 ° |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 150 °/sec |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,02 Lux bei F1,6,50 IRE |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Montageart | Deckenmontage |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 5716C001 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | keine Angabe |
| Serie | Canon VB-M46 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ja |
| Wischer | Nein |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 20 |
| Hersteller | Canon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen