Ausschreibungstext

Artikelnummer

236642

Typ

XNV-9083RZ

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, AI Analyse, 3840x2160, IK10+, 4,4-9,3mm, Infrarot, IP66/67

Hauptmerkmale

1/1,8" progressive CMOS Sensor

Maximale Auflösung 8MP

Bildwiederholrate maximal 30 fps (H.265/H.264)

Objektiv Varifokus motorisiert 4,4~9,3mm (2,1x)

Empfindlichkeit Farbe: 0.04 Lux@F1.3,1/30sec,30IRE

Tag & Nacht (ICR), extremWDR (120 dB)

WiseNR II & WiseStream III basierend auf AI-Engine

Analytische Ereignisse auf Basis der KI-Engine(NPU)

IR Ausleuchtung von 15m bis 30m je nach Szene

Hartbeschichtete Kunststoffkuppel

Spannungsversorgung PoE+(IEEE802.3at type 2,Class4)

IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet X core |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux |
| Digitale Rauschunterdrückung | WiseNR II |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 4,4 - 9,3 mm |
| Zoomfaktor | 2,1x |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Drehbereich | 350° |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10+, NEMA 4X |
| Schutzart | IP66/67, IP6K9K |
| Hersteller-Nummer | XNV-9083RZ |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SPB-VAN89W | Vandalismus-Dome Gehäuse, Hartbeschichtetes Polycarbonat Farbe weiß, Kuppel getönt |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen