Ausschreibungstext

Artikelnummer

236644

Typ

Hanwha Vision XNV-8083Z

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, AI Analyse, 3328x1872, IK10+, 4,4-9,3mm, IP66/67

Hauptmerkmale

1/1.8" progressive CMOS Sensor

Maximale Auflösung 6MP

Bildwiederholrate maximal 30 fps (H.265/H.264)

Objektiv Varifokus motorisiert 4,4~9,3mm (2,1x)

Empfindlichkeit Farbe: 0.03 Lux@F1.3,1/30sec,30IRE

Tag & Nacht (ICR), extremWDR (120 dB)

WiseNR II & WiseStream III basierend auf AI-Engine

Analytische Ereignisse auf Basis der KI-Engine(NPU)

Hartbeschichtete Kunststoffkuppel

Spannungsversorgung PoE+(IEEE802.3at type 2,Class4)

IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10+ |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,3 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 4,4 - 9,3 mm |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.1 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XNV-8083Z |
| Serie | Wisenet X |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SPB-VAN89W | Vandalismus-Dome Gehäuse, Hartbeschichtetes Polycarbonat Farbe weiß, Kuppel getönt |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen