Ausschreibungstext

Artikelnummer

236810

Typ

NDV-5702-AL

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 3,2-10,5mm, IR, PoE, IK10, IP54, Indoor

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

2-Megapixel-Auflösung bis 1920x1080 Pixel

True Day&Night mit Infrarotbeleuchtung

Built-in Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

Vorinstalliert: Buildings Pack

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,2-10,5mm

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 144dB)

Stromversorgung: 48VDC nominal, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP54

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Bildwinkel horizontal | 31 - 102° |
| Brennweite | 3,2 - 10,5 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,021 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | F.01U.394.428 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP54 |
| Serie | Bosch Flexidome Indoor 5100i |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MSD-064G | MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| MSD-128G | MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung |
| MSD-256G | MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung |
| MVC-IVA-PER | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro |
| MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| NDA-5070-IC | Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i, Kameradurchmesser 148mm |
| NDA-5070-LWMT | Wandarm für Bosch FLEXIDOME 5100i L-Förmig |
| NDA-5070-PC | Abdeckung, lackierbar für FLEXIDOME 5100i, 4 Stück |
| NDA-5070-PLEN | Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i geschl., Kameradurchmesser 148mm |
| NDA-5080-PIP | Adapter für Hängemontage 148mm, für Bosch Flexidome Panoramic 5100i / 5100i IR |
| NDA-U-CBB | Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor |
| NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |