Ausschreibungstext

Artikelnummer

236920

Typ

XNF-9013RV

Kurzbeschreibung

1/2,3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3008x3008, 1,08mm, AI FishEye, PoE, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,3" 12MP CMOS Fisheye Kamera

Objektiv 1,08mm Festbrennweite

Unterstützt H.265, H.264, MJPEG Codec

Einzelpanorama, Doppelpanorama, Vierfachansicht

Integriertes Dewarping, Digital PTZ

extremer WDR (120dB), WiseStream Basierend auf AI Engine

Wise IR, IR sichtbare Länge 8m

Unterstützung von virtuellen Kanälen

Videoanalyse, Heatmap, Personenzählung

Verwaltung von Warteschlangen

Hartbeschichtete Kuppelabdeckung

Bewegungserkennung, Handover, IP66/IK10/NEMA4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet X |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Auflösungsstandard | 12 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Bildauflösung max. | 3008x3008 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,39 Lux |
| Digitale Rauschunterdrückung | WiseNR II |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 1,08 mm |
| Bildwinkel horizontal | 187° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE, PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB, extremeWDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | XNF-9013RV |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBC-160BF | Abdeckhaube für Outdoor FishEye Kamera XNF-9031RV |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen