Ausschreibungstext

Artikelnummer

236920

Typ

Hanwha Vision XNF-9013RV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 3008x3008, Wisenet 7, 1,08mm, FishEye, PoE, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,3" 12MP CMOS Fisheye Kamera

Objektiv 1,08mm Festbrennweite

Unterstützt H.265, H.264, MJPEG Codec

Einzelpanorama, Doppelpanorama, Vierfachansicht

Integriertes Dewarping, Digital PTZ

extremer WDR (120dB), WiseStream Basierend auf AI Engine

Wise IR, IR sichtbare Länge 8m

Unterstützung von virtuellen Kanälen

Videoanalyse, Heatmap, Personenzählung

Verwaltung von Warteschlangen

Hartbeschichtete Kuppelabdeckung

Bewegungserkennung, Handover, IP66/IK10/NEMA4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE, PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB, extremeWDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,39 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3008x3008 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 187° |
| Brennweite | 1,08 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XNF-9013RV |
| Serie | Wisenet X |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBC-160BF | Abdeckhaube für Outdoor FishEye Kamera XNF-9031RV |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen