Ausschreibungstext

Artikelnummer

235588

Typ

SPE-420

Kurzbeschreibung

Video Encoder, 4 Kanäle, FBAS, AHD, CVI, TVI, 15MP@15fps, 2MP@25fps, HDMI, Audio, PoE

Hauptmerkmale

4-Kanal Video Encoder

Maximale Auflösung: 5MP

Maximale Bildrate: 12fps@5MP

Unterstützung von H.265, H.264, MJPEG Codec

Mehrfaches Streaming (bis zu 2 Profile pro CH)

1 RJ-45 10/100 Base-T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | Hanwha Vision Encoder |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Bildübertragungsrate | 12 fps |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Main Videoausgänge | HDMI |
| Alarmeingänge | - |
| Audiounterstützung | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Interner Speicher | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| 19" Rackmount | nein |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | SPE-420 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SMARTVIEWER 4.0 | Management Software, 36 Kanäle Monitoring, 16 Kanäle Playback |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen