Ausschreibungstext

Artikelnummer

236712

Typ

AXIS F9114-B MAIN UNIT

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera Basiseinheit, Barebone, 4 Kanäle, 1920x1080, WDR, Audio, PoE

Hauptmerkmale

Basiseinheit für abgesetzte Sensor-/Objektiveinheiten

Für Sensoren und Kabel der 2. Generation

Kompakte Barebone-Haupteinheit

UL-zertifizierte Komponente

1080p bei 30 Bildern pro Sekunde auf 4 Kanälen

microSDXC Kartenslot für Edge Storage

Verschiedene Sensor- und Kabeloptionen

Zipstream, Lightfinder, Forensic WDR

Audio und E/A

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021070523 |
| Serie | Axis F-Serie |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Objektiv Type | kein Objektiv, nur Basiseinheit |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-232 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 10-48VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 01991-031 |

Weitere Produktinformationen

<p>AXIS F9114-B Main Unit eignet zur Verwendung mit Sensoren und Kabeln der 2. Generation der AXIS F-Serie. Diese von UL zugelassene Komponente ist ideal für den Aufbau kundenspezifischer Videolösungen und wurde für die Integration in ein UL-zertifiziertes Endprodukt entwickelt. Sie verwendet Sensoreinheiten und Kabel mit bei Axis erhältlichen SMA-FAKRA-Steckverbindern.</p><p><strong>Intelligente Funktionen</strong></p><p>Diese Barebone-Haupteinheit, für die nur eine Lizenz für die Video Management Software (VMS) erforderlich ist, unterstützt vier Sensoreinheiten. Sie ist ideal für Einsatzfahrzeuge und Busse und verfügt über eine Zündsteuerungsfunktion mit kontrollierter Abschaltung, um sicherzustellen, dass sich die Fahrzeugbatterie nicht entlädt. Sie unterstützt Zwei-Wege-Audio und E/A, sodass Sie ein digitales oder analoges Mikrofon zum Abhören und Auslösen von Audiowarnungen anschließen können. Außerdem verfügt sie über Axis Zipstream mit Unterstützung für H.264 und H.265 für eine Verringerung der Anforderungen hinsichtlich Bandbreite und Speicherplatz, ohne dass die Bildqualität beeinträchtigt wird.</p><p><strong>Hohe Leistung und maximale Flexibilität</strong></p><p>Mit vier Videostreams mit HDTV 1080 px bei 30 Bildern pro Sekunde auf allen Kanälen liefert AXIS F9114-B auch bei schwierigen und schlechten Lichtverhältnissen hochwertige Videos. Dank Forensic WDR ist auch in kontrastreichen Szenen für klare Bilder gesorgt. Axis Lightfinder sorgt selbst bei schwachem Licht für scharfe Farbaufnahmen. Mit der auf dem Konzept einer geteilten Netzwerk-Kamera basierenden Haupteinheit bekommen Sie maximale Flexibilität, da sowohl die Sensoreinheit als auch Kabeltyp und -länge bedarfsabhängig ausgewählt werden können. Sowohl die Sensoren der AXIS F-Serie als auch die von Axis erhältlichen Kabel verwenden SMA-FAKRA-Steckverbinder zur Gewährleistung einer robusten Installation.</p><p><strong>Einfache Integration und integrierte Cybersicherheit</strong></p><p>AXIS F9114-B eignet sich hervorragend zur Entwicklung kundenspezifischer Lösungen. Diese von UL zugelassene, ohne Gehäuse erhältliche Komponente lässt sich perfekt in ein UL-zertifiziertes Endprodukt integrieren. Dies ist ideal für Kunden, die eine Integration in andere Geräte wie Geld- und Fahrkartenautomaten wünschen. Darüber hinaus verfügt sie über integrierte Cybersicherheitsfunktionen zur Vermeidung eines unbefugten Zugriffs und zum Schutz Ihres Systems. Zum Beispiel schützt Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Geräten in Ihrem Netzwerk.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück |
| AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,1mm, 108°, ohne Kabel, IP69 |
| AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR 8P | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,1mm, 108°, 8 Stück, ohne Kabel, IP69 |
| AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,2-5,7mm, ohne Kabel |
| AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR 8P | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,2-5,7mm, 8 Stück, ohne Kabel |
| AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 1,98mm, 185°, ohne Kabel, IP69 |
| AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR 8P | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 1,98mm, 185°, 8 Stück, ohne Kabel, IP69 |
| AXIS F4105-LRE | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 2,8mm, 111°, IR, ohne Kabel, IP66/67 |
| AXIS F4105-LRE BULK 8 PCS | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 2,8mm, 111°, IR, 8 Stück, ohne Kabel, IP66/67 |
| AXIS F7225-RE PINHOLE | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,7mm, 97°, ohne Kabel, IP66/67 |
| AXIS F7225-RE PINHOLE SENSOR 8P | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,7mm, 97°, 8 Stück, ohne Kabel, IP66/67 |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8007 PS24 | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P | 3pol. Steckverbinder 3.81, 10er-Pack |
| AXIS TU6004-E Cable 1m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack |
| AXIS TU6004-E Cable 30m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz |
| AXIS TU6004-E Cable 8m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz |
| AXIS TU6004-E Cable 8m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack |
| AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack |
| AXIS TU6007-E CABLE 8M | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m |
| AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack |
| AXIS TU6008 CONN 5-PIN 2.5MM 10P | Steckverbinder, 5-pin,10er-Pack, erweiterter Steckverbinder für RS232/RS485, für AXIS F91 |
| AXIS TU6009 CONN 6-PIN 2.5MM 10P | Steckverbinder, 6-pin,10er-Pack, erweiterter E/A-Anschluss, für AXIS F91 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

Empfehlungen

Dienstleistungen