Ausschreibungstext

Artikelnummer

236833

Typ

AXIS CANON VB-S32D

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera PTZ, 3,5x, Tag/Nacht, 1920x1080, weiß, PoE

Hauptmerkmale

PTZ Netzwerk Domekamera

Full-HD mit 30Bildern pro Sekunde

H.265- und H.264-Unterstützung

Unauffälliges, superkompaktes PTZ-Minidome-Design

3,5-fach optischer Zoom

4-fach Digitalzoom

Autofokus

Beeindruckende Leistung unter schwierigen Lichtverhältnissen

Hervorragende WDR-Leistung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +45°C |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux bei F1,4,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 175 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 120 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 120 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 79 - 20,9° |
| Brennweite | 2,25 - 7,88 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 4 |
| Zoomfaktor (optisch) | 3.5 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4549292202151 |
| Hersteller-Nummer | 5717C001 |
| Serie | Canon VB-S30 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| Solvido SOL-GG-PTZ-Control | 3D Mouse Control Keyboard, Multidimensionaler Joystick, USB-Anschluss |
| --- | --- |

Dienstleistungen