Ausschreibungstext

Artikelnummer

236730

Typ

AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH

Kurzbeschreibung

PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports

Hauptmerkmale

Leistungsbudget von 480W

Konform mit IEEE 802.3bt bis zu 90W

Vertraute und intuitive Axis Schnittstelle

Hohe Verfügbarkeit mit Rapid Ring

Entspricht NEMA TS-2

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021080225 |
| Gerätetyp | Switch |
| Serie | Axis D82 |
| Montage | Desktop |
| Ports | 8 |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Management | ja |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 44-57VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 480 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP30 |
| Hersteller-Nummer | 02621-001 |

Weitere Produktinformationen

Dieser robuste Industrie-Switch eignet sich ideal für problematische Umgebungen, wenn er in einem Überwachungsschrank installiert wird. Dieser Switch hält Stößen und Vibrationen sowie Temperaturen von -40 °C bis +60 °C stand. Dadurch eignet er sich ideal für anspruchsvolle Installationen, beispielsweise entlang von Autobahnen und in Tunneln sowie in Industrie- und Außenumgebungen wie Bahnhöfen und Häfen. Mit 8 Ports kann pro Port bis zu 90 W PoE++ (IEEE 802.3bt) bereitstellen, und das bei einem Leistungsbudget von insgesamt 480 W. Darüber hinaus ermöglichen zwei SFP+-Ports mit 10-Gbit-SFP+-Uplink Langstreckeninstallationen.

Zubehör

| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| --- | --- |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS TD8901 SFP+ MODULE LC.LR.X | SFP+ Modul, Glasfaser, Single- Mode, LC.LR.X, 1310nm, bis 10km |
| AXIS TD8902 SFP+ MODULE LC.SR.X | SFP+ Modul, Glasfaser, Multi- Mode, LC.SR.X, 850nm, bis 400m |
| AXIS TD8910 CONSOLE CABLE | Speziell für Axis D8308, zur Konfiguration |
| AXIS TQ1808-VE SURVEILLANCE CABINET | Outdoor-Gehäuse, für die Installation von System- komponenten, IP66, IK10 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| POWER SUPPLY DIN PS56 480 W | Netztgerät für D8208-R PoE++ Switch, 56VDC, 480W, Hutschienen Montage |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen