Ausschreibungstext

Artikelnummer

237257

Typ

SC-IPC601

Kurzbeschreibung

1-Kanal-IP Sender, Empfänger PoE über Coax, High Power 60W , Hohe Reichweite bis 700m SET

Hauptmerkmale

1-Kanal-IP + PoE über Coax SET Sender und Empfänger

PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt, max 60W

Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 300m

Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 700m

Unterstützt Auto MDI/MDIX-Funktion

Stromübertragung mit automatischer Leistungsdiagnostik

Eingebauter Überspannungsschutz

Netzteil im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Montage | Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1 |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 700 m |
| Stromversorgung | 56VDC, PoE |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | SC-IPC601 + DC 56V 2A |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen