Ausschreibungstext

Artikelnummer

237723

Typ

320F-H5A-THC-BO24

Kurzbeschreibung

H5 Wärmebild IP Kamera, 320x256, 30Hz, 9,1mm

Hauptmerkmale

320x256, 30fps

H.265 HDSM SmartCodec

Videoanalyse

ONVIF

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | H5A |
| --- | --- |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 640x512 |
| Thermische Auflösung | 320x256 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 4,3 mm |
| Bildwinkel horizontal | 50° |
| Bildwinkel vertikal | 40° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 10W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 320F-H5A-THC-BO24 |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen