Ausschreibungstext

Artikelnummer

237817

Typ

Hanwha Vision TNO-7180RLP

Kurzbeschreibung

Road AI Kamera 3MP, Hochgeschwindigkeits-Kamera mit Global Shutter

Hauptmerkmale

3MP Global Shutter-Sensor

Maximal 55fps @3MP und 50fps @2MP bei allen Auflösungen

6,8~120mm (18x) motorisiertes Varioobjektiv

WiseIR 50m (164.04ft)

Wisenet Road AI-Anwendung mit ANPR- und MMCR-Analyse

Erkennung von bis zu 2 Fahrspuren bei Geschwindigkeiten von bis zu 200km/h

Listenverwaltung, intelligente Suche, Statistik

Installationshilfen LPR Setup Tool, Road AI Setup Wizard

USB/CVBS Videoausgang

PoE++, 12VDC (HPoE-Injektor separat erhältlich)

IP66, IK10, NEMA 4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Kameratyp | Verkehrsüberwachung |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 3 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2048x1536 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 54,5 - 3,4°,42,3 - 2,5° |
| Brennweite | 6,8 - 120 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNO-7180RLP |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBP-187WMW | Halterung für Wand- und Mastmontage für TNO-7180RLP |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBP-300BW1 | Wandhalterung für die obere Befestigung für TNO-7180RLP |
| Hanwha Vision SBP-300PMW2 | Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP |

Empfehlungen

Dienstleistungen