Ausschreibungstext

Artikelnummer

237941

Typ

EXCONNECTION RAIL 4-PORT POE++

Kurzbeschreibung

4-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt

Hauptmerkmale

Vier 60-W-PoE-Ports

Gemäß ATEX und IECEx Ex d IIC/IIIC zertifiziert

Zwei SFP-Ports

Korrosionsbeständig

Visuelle Statusüberprüfung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021083028 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Explosionsgeschützt |
| Serie | Axis ExCam |
| Montage | Freistehend |
| Ports | 4x 10/100/1000Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Bauart | Außengehäuse |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| PoE Standard | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 02746-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Industrieller PoE++ Switch für explosionsgefährdete Bereiche Ex Connection Rail 4-Port PoE++ ist ein leistungsstarker industrieller PoE++ Switch für explosionsgefährdete Bereiche. Es wurde entwickelt, um Strom und Netzwerk-Anschlüsse für bis zu vier explosionsgeschützte PoE-Kameras bereitzustellen. Darüber hinaus verfügt der verwaltbare Switch über zwei zusätzliche RJ45- und zwei SFP-Datenports, die eine Glasfaserverbindung über große Entfernungen ermöglichen. Das Gehäuse verfügt über eine Glasfront zur einfachen Statusüberprüfung ohne Öffnen in einer potenziell brennbaren Atmosphäre. Das Ex-Gehäuse ist gemäß Norm D aus meerwasserbeständigem, kupferfreiem Aluminium hergestellt und zur Wandmontage geeignet.Umfassende Übersicht dank einzigartiger Benutzeroberfläche Ex Connection Rail 4-Port PoE++ verwendet eine einzigartige, browserbasierte Benutzeroberfläche, die für eine gute Übersicht über alle Geräte im System sorgt. Über die grafische Benutzeroberfläche sind Informationen, Status und Benachrichtigungen zu verbundenen Geräten verfügbar. Darüber lassen sich alle angeschlossenen Geräte verwalten, Neustarts von Kameras durchführen, der Netzwerk-Datenverkehr überwachen, die Verkabelung überprüfen und viele weitere Aufgaben erledigen.

Zubehör

| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| --- | --- |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M20 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M20 |
| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25 |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20 |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25 |
| EX D CABLE GLAND M20 ARMORED | Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt |
| EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMORED | Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |

Empfehlungen

Dienstleistungen