Ausschreibungstext

Artikelnummer

238475

Typ

Dallmeier Panomera® S4 33/19 DN Stadium

Kurzbeschreibung

Multifocal-Sensorsystem, 33 MP, 30 fps, H.265, Tag/Nacht, UWDR, Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps

Hauptmerkmale

Multifocal-Sensorsystem, 33 Megapixel

30 fps bei voller Auflösung, H.265, 130 dB UWDR

Horizontales Blickfeld: 19,7°, Vertikales Blickfeld: 11,7°

Auflösung von 125 px/m auf bis zu 140 m

Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps

Virtuelle PTZs

IP69 Gehäuse mit integrierter Heizung

Volle Integration in das Mountera Montagekonzept

NDAA / DSGVO konform

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Beleuchtung | optional |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| ONVIF | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP69 |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | UWDR, WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 33 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 19,7° |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 008814.401 |
| Serie | Panomera S4 Ultraline Stadium |
| Hersteller | Dallmeier |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Dallmeier DLC - S/W 4 Panomera® EdgeAnalytics Apps | Unbefristete Lizenz für die Nutzung der EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) mit Objektklassifikation |
| --- | --- |
| Dallmeier HARTING Power Plug | HARTING Power-Stecker für den Anschluss der Spannungsversorgung eines Kamerasystems an eine Mountera® Box, 5x Pole, schwarz |
| Dallmeier Microsens SFP Module Multimode | Gigabit Ethernet SFP Transceiver Multimode, 1000BA SE-SX optischer Port für Glasfaserverkabelung (850 nm, 550 m) |
| Dallmeier Microsens SFP Module Singlemode | Gigabit Ethernet SFP Transceiver Singlemode, 1000B ASE-LX/LH optischer Port für Glasfaserverkabelung (1.310 nm, 10 km) |
| Dallmeier Mountera® Ball Joint 15° Retrofit Kit | Nachrüstsatz für Panomera® S-Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 15°, horizontale Neigung bis 7° |
| Dallmeier Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable | Aufpreis für die Ausstattung einer Panomera® der S-Serie mit dem Plug 30° statt dem Standard-Plug |
| Dallmeier Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable Retrofit | Nachrüstsatz für Panomera® S-Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 30°, horizontale Neigung bis 15° |
| Dallmeier Mountera® Ball Joint 5° Retrofit Kit | Nachrüstsatz für Panomera® W-Serie und DDZ-5000 Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 5°, horizontale Neigung bis 5° |
| Dallmeier Mountera® Box | Mountera® Box, Leergehäuse, IP69, weiß |
| Dallmeier Mountera® Box Cable Seal | Mountera® Kabeldichtung für den Übergang zwischen Halter und Mountera® Box, wetterfest, schwarz |
| Dallmeier Mountera® Box mit Netzteil | Mountera® Box mit Netzteil, 48 V DC, 5,4 A, 260 W, IP69, weiß |
| Dallmeier Mountera® Box with SRS Edge | Mountera® Box mit SMAVIA Appliance für die Aufzeichnung von bis zu 16 Video-Streams |
| Dallmeier Mountera® Ceiling Bracket | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Decken |
| Dallmeier Mountera® Ceiling Bracket 100 | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Decken, Quick-Lock System enthalten, Höhe 106 cm |
| Dallmeier Mountera® Ceiling Bracket 50 | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Decken, Quick-Lock System enthalten, Höhe 56 cm |
| Dallmeier Mountera® Corner Adapter | Mountera® Adapter für die Installation eines Mountera® Wall Bracket an Außenecken von Gebäuden, weiß |
| Dallmeier Mountera® Kabel Set C | Vorkonfektioniertes Kabel-Set für den Anschluss eines Kamerasystems an eine Mountera® Box |
| Dallmeier Mountera® S 4/8 Extension Kit | Mountera® Erweiterungsset für die Montage eines Mountera® Gehäuses (Panomera® S/W, PTZ) an der Unterseite einer Panomera® S4 oder S8 |
| Dallmeier Mountera® Sleeve 15°/30° | Mountera® Manschette für den Übergang zwischen Kamerasystem und Halter, geeignet für Mountera® Ball Joint 15° und 30°, wetterfest, schwarz |
| Dallmeier Mountera® Sleeve 5° | Mountera® Manschette für den Übergang zwischen Kamerasystem und Halter, geeignet für Mountera® Ball Joint 5°, wetterfest, schwarz |
| Dallmeier Mountera® Vandalproof Pole Adapter | Mountera® Adapter für die Installation eines Mountera® Wall Bracket an Masten mit 100 - 300 mm Durchmesser |
| Dallmeier Mountera® Wall Bracket | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Wänden oder an einer Mountera® Box |
| Dallmeier Network Cable Cat7 10 m | Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m |
| Dallmeier Network Cable Cat7 3 m | Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 3 m |
| Dallmeier Network Cable Cat7 5 m | Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m |
| Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 10 m | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m |
| Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 5 m | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m |
| Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC Singlemode 5 m | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m |
| Dallmeier Network Cable Optical Fibre Singlemode 10 m | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m |
| Dallmeier Panomera® Air Blast Charger 4 | Versorgungssystem für Druckluft zur Reinigung des Frontglases von bis zu vier Panomera® S 4/8 |
| Dallmeier Panomera® Privacy Shield | Aufrüstsatz für eine Panomera® S 4/8 mit Mountera® Quick-Lock System, ferngesteuerte Blende zur mechanischen Deaktivierung der Bilderfassung |
| Dallmeier Panomera® S/W 4 Hardware Warranty (60M) | Erweiterung der Bring-in Gewährleistung auf insgesamt 60 Monate |
| Dallmeier Panomera® S/W 4 Software Maintance (12M) | Lizenz für das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates für 12 Monate |
| Dallmeier Power Cable 5x Cores 10 m | Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 10 m |
| Dallmeier Power Cable 5x Cores 25 m | Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 25 m |
| Dallmeier Power Cable 5x Cores 3 m | Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 3 m |
| Dallmeier Power Cable 5x Cores 50 m | Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 50 m |
| Dallmeier Safety Rope 114 cm | Sicherungsseil mit Karabiner zur Sekundärsicherung von Kamerasystemen, Belastung mit bis zu 20 kg bei Fallhöhe max. 20 cm, Länge 114 cm |
| Dallmeier Telegärtner RJ45 Plug | Telegärtner STX V4 RJ45-Stecker für den Anschluss eines Kamerasystems an eine Mountera® Box, inklusive Schutzkappe, schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen