Ausschreibungstext

Artikelnummer

238493

Typ

Mountera® Box with SRS Edge

Kurzbeschreibung

Mountera® Box mit SMAVIA Appliance für die Aufzeichnung von bis zu 16 Video-Streams

Hauptmerkmale

Inklusive 48 VDC 5,4A 240W Netzteil

SMAVIA Appliance unterstützt bis zu 16 Video-Streams

Lizenzen für den Zugriff mit 2 Clients enthalten

Kompakte, lüfterlose und robuste Server-Hardware

Passive Kühlung

Alarm gesichert

Adapter für Mountera Ceiling Bracket enthalten

Adapter für die Montage an einem Mast enthalten

IP69

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 006978.401 |
| Serie | Mountera |
| Hersteller | Dallmeier |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DLC - S/W 8 Panomera® EdgeAnalytics AI Apps | Unbefristete Lizenz für die Nutzung der EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) mit Objektklassifikation |
| --- | --- |
| HARTING Power Plug | HARTING Power-Stecker für den Anschluss der Spannungsversorgung eines Kamerasystems an eine Mountera® Box, 5x Pole, schwarz |
| Microsens SFP Module Multimode | Gigabit Ethernet SFP Transceiver Multimode, 1000BA SE-SX optischer Port für Glasfaserverkabelung (850 nm, 550 m) |
| Microsens SFP Module Singlemode | Gigabit Ethernet SFP Transceiver Singlemode, 1000B ASE-LX/LH optischer Port für Glasfaserverkabelung (1.310 nm, 10 km) |
| Mountera® Ball Joint 15° Retrofit Kit | Nachrüstsatz für Panomera® S-Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 15°, horizontale Neigung bis 7° |
| Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable | Aufpreis für die Ausstattung einer Panomera® der S-Serie mit dem Plug 30° statt dem Standard-Plug |
| Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable Retrofit | Nachrüstsatz für Panomera® S-Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 30°, horizontale Neigung bis 15° |
| Mountera® Ball Joint 5° Retrofit Kit | Nachrüstsatz für Panomera® W-Serie und DDZ-5000 Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 5°, horizontale Neigung bis 5° |
| Mountera® Box | Mountera® Box, Leergehäuse, IP69, weiß |
| Mountera® Box Cable Seal | Mountera® Kabeldichtung für den Übergang zwischen Halter und Mountera® Box, wetterfest, schwarz |
| Mountera® Ceiling Bracket | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Decken |
| Mountera® Ceiling Bracket 100 | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Decken, Quick-Lock System enthalten, Höhe 106 cm |
| Mountera® Ceiling Bracket 50 | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Decken, Quick-Lock System enthalten, Höhe 56 cm |
| Mountera® Corner Adapter | Mountera® Adapter für die Installation eines Mountera® Wall Bracket an Außenecken von Gebäuden, weiß |
| Mountera® Kabel Set C | Vorkonfektioniertes Kabel-Set für den Anschluss eines Kamerasystems an eine Mountera® Box |
| Mountera® S 4/8 Extension Kit | Mountera® Erweiterungsset für die Montage eines Mountera® Gehäuses (Panomera® S/W, PTZ) an der Unterseite einer Panomera® S4 oder S8 |
| Mountera® Sleeve 15°/30° | Mountera® Manschette für den Übergang zwischen Kamerasystem und Halter, geeignet für Mountera® Ball Joint 15° und 30°, wetterfest, schwarz |
| Mountera® Sleeve 5° | Mountera® Manschette für den Übergang zwischen Kamerasystem und Halter, geeignet für Mountera® Ball Joint 5°, wetterfest, schwarz |
| Mountera® Vandalproof Pole Adapter | Mountera® Adapter für die Installation eines Mountera® Wall Bracket an Masten mit 100 - 300 mm Durchmesser |
| Mountera® Wall Bracket | Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Wänden oder an einer Mountera® Box |
| Network Cable Cat7 10 m | Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m |
| Network Cable Cat7 3 m | Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 3 m |
| Network Cable Cat7 5 m | Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m |
| Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 10 m | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m |
| Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 5 m | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m |
| Network Cable Optical Fibre LC/LC Singlemode 5 m | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m |
| Network Cable Optical Fibre Singlemode 10 m | Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m |
| Power Cable 5x Cores 10 m | Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 10 m |
| Power Cable 5x Cores 25 m | Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 25 m |
| Power Cable 5x Cores 3 m | Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 3 m |
| Power Cable 5x Cores 50 m | Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 50 m |
| Telegärtner RJ45 Plug | Telegärtner STX V4 RJ45-Stecker für den Anschluss eines Kamerasystems an eine Mountera® Box, inklusive Schutzkappe, schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen