Ausschreibungstext

Artikelnummer

238073

Typ

i-PRO WV-S2236LA-B

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome S-Serie, 2MP@60fps, 2,9-9mm AI, IK10, IR, in, black

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Eingebaute IR-LED

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,007 Lux bei F1,3 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 36 - 114° |
| Brennweite | 2,9 - 9 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 3.1 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4582619077148 |
| Hersteller-Nummer | WV-S2236LA-B |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WV-CR1S | Dome Abdeckung für WV-S22xxL smoked |
| --- | --- |
| i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| i-PRO WV-QCL100-B | Halterung, Decke schwarz 1,5"Rp, ISO Femal |
| i-PRO WV-QCL101-B | Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female |
| i-PRO WV-QCL501-B | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |
| i-PRO WV-QCN500-B | Eckhalterung schwarz |
| i-PRO WV-QDC200C | Dome Abdeckung für WV-X(S)22xx clear, ClearSight Coating |
| i-PRO WV-QEM100-B | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |
| i-PRO WV-QJB500-B | Basishalterung in Komb. Mit WV-QWL500-B schwarz |
| i-PRO WV-QPL500-B | Masthalterung schwarz |
| i-PRO WV-QSR501-B | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., schwarz |
| i-PRO WV-QWL500-B | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, schwarz |
| i-PRO WV-QWL501-B | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |