Ausschreibungstext

Artikelnummer

238098

Typ

i-PRO WV-S25700-V2LN1

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome S-Serie, 8MP@30fps, 4,3-8,6mm AI, IK10, IP66, IR, out, black

Hauptmerkmale

4K

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 132dB

Farbige Nachtsicht (0,04 bis 0,06 lx)

Smart Coding (mit AI-Engine)

ClearSight-Beschichtung

Eingebaute IR-LED

Glasfaser-Medienkonvertereinheit (optional WV-S25F1)

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux bei F1,5 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 52 - 101° |
| Brennweite | 4,3 - 8,6 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 2 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4582619071627 |
| Hersteller-Nummer | WV-S25700-V2LN1 |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WV-CW7CN | Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating |
| --- | --- |
| i-PRO WV-CW7S | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked |
| i-PRO WV-CW7SN | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating |
| i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| i-PRO WV-QCA500A | Ethernet Kabel RJ45 1 Stück |
| i-PRO WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| i-PRO WV-QCL100-B | Halterung, Decke schwarz 1,5"Rp, ISO Femal |
| i-PRO WV-QCL101-B | Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female |
| i-PRO WV-QCL501-B | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |
| i-PRO WV-QCN500-B | Eckhalterung schwarz |
| i-PRO WV-QDC504C | Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear |
| i-PRO WV-QEM500-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QJB500-B | Basishalterung in Komb. Mit WV-QWL500-B schwarz |
| i-PRO WV-QJB501-B | Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |
| i-PRO WV-QJB504-W | Basishalterung i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QPL500-B | Masthalterung schwarz |
| i-PRO WV-QSR501-B | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., schwarz |
| i-PRO WV-QSR505-B | Sonnenschutzdach für Dome Kamera, außen i-PRO schwarz |
| i-PRO WV-QWL500-B | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, schwarz |
| i-PRO WV-QWL501-B | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |