Ausschreibungstext

Artikelnummer

238106

Typ

WV-U2542LA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome U-Serie, 4MP@30fps, 2,9-7,3mm Korridorfunktion, IR, out

Hauptmerkmale

4MP (2688x1520)

Integrierter 2,5-facher Motorzoom und motorisiertes Fokusobjektiv

iA (intelligente Automatik)

Super Dynamic 102dB

Farbige Nachtsicht (0,019 bis 0,3 lx)

Smart Coding (H.265)

Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

Eingebaute IR-LED

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | i-PRO |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4549980538371 |
| Serie | i-PRO U-Serie |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2680x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F2,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,9 - 7,3 mm |
| Zoomfaktor | 2,5x |
| Bildwinkel horizontal | 43 - 100° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 102dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | WV-U2542LA |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-CW7CN | Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating |
| --- | --- |
| WV-CW7S | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked |
| WV-CW7SN | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating |
| WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß |
| WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß |
| WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| WV-QDC504C | Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear |
| WV-QEM500-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO weiß |
| WV-QJB501-W | Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| WV-QJB504-W | Basishalterung i-PRO weiß |
| WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| WV-QSR501-W | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| WV-QSR501F-W | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß |
| WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß |
| WV-QSR501M-W | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß |
| WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß |
| WV-QSR505-W | Sonnenschutzdach für Dome Kamera schwarz |
| WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |