Ausschreibungstext

Artikelnummer

238032

Typ

WV-S1136A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Box Kamera, S-Serie, 2MP@60fps, ohne Objektiv, AI, in

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4582619076974 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Lichtempfindlichkeit | 0,006 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Objektiv Typ | kein Objektiv enthalten |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | WV-S1136A |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3 |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| --- | --- |
| WV-QCL102-W | Universalhalterung i-PRO weiß |
| WV-QLR100-W | Lichtschienenhalterung i-PRO weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |