Ausschreibungstext

Artikelnummer

238018

Typ

i-PRO WV-U1130A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Box Kamera, U-Serie, 2MP@30fps, 3,2mm Korridorfunktion, in

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

iA (intelligente Automatik)

Super Dynamic 120dB

Farbige Nachtsicht (0,006 bis 0,1 lx)

Smart Coding (H.265)

Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F2,0 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 100° |
| Brennweite | 3,2 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4549980538142 |
| Hersteller-Nummer | WV-U1130A |
| Serie | i-PRO U-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WV-QCL102-W | Universalhalterung i-PRO weiß |
| --- | --- |
| i-PRO WV-QLR100-W | Lichtschienenhalterung i-PRO weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |