Ausschreibungstext

Artikelnummer

238112

Typ

WV-S3532LM

Kurzbeschreibung

Netzwerk Compact Dome S-Serie, 2MP@60fps, 2,8mm Korridorfunktion, M12, IR, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

iA (intelligente Automatik)

Super Dynamic 144dB

Farbige Nachtsicht (0,0019 bis 0,03 lx)

Smart Coding (H.265)

Eingebaute IR-LED

Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

i-VMD License Bundled

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4549980184073 |
| --- | --- |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F2,3 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 108° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | M12 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | WV-S3532LM |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-CW6SA | Dome Abdeckung für WV-S35xx, WV-S31xx smoked |
| --- | --- |
| WV-Q182 | Masthalterung grau |
| WV-Q183 | Eckhalterung Dome, Fisheye, Multisensor grau |
| WV-QAT502-G | Gangbox Adapter grau |
| WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß |
| WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß |
| WV-QDC505C | Dome Abdeckung für WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-SFV130 clear |
| WV-QJB500-G | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-G grau |
| WV-QJB502-G | Deckenhalterung, Aufputz WV-S35xx, grau |
| WV-QWL500-G | Wandhalterung WV-X45/S45xx, WV-S25xx WV-S35xx, grau |
| WV-SDB032G | MicroSD, 32GB |
| WV-SDB064G | MicroSD, 64GB |
| WV-SDB128G | MicroSD, 128GB |
| WV-SDB256G | MicroSD, 256GB |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |