Ausschreibungstext

Artikelnummer

238115

Typ

i-PRO WV-S61300-ZYG

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps, 2,9-9mm AI, smoked, in

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

3,1x optischer Zoom

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 144dB

Farbige Nachtsicht (0,002 bis 0,03 lx)

Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | getönt |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 350 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 150 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 150 °/sec |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 36 - 115° |
| Brennweite | 2,9 - 9 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 3.1 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4582619075038 |
| Hersteller-Nummer | WV-S61300-ZYG |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WV-CF5SA | Dome Abdeckung für WV-S21xx smoked |
| --- | --- |
| i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| i-PRO WV-QDC101C | Dome Abdeckung für WV-S(U)21xx/WV-S(U)61300-ZY clear |
| i-PRO WV-QEM100-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QEM501-W | Einbaudeckenhalterung WV-U61300-ZY, -ZYG i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung /-dose | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |