Ausschreibungstext

Artikelnummer

238124

Typ

WV-S65340-Z4K

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps, 4,25-170mm AI, IK10, IP66/IP67, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)

Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus

ClearSight-Beschichtung

40x optischer Zoom

Super Dynamic 144dB

Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 14993-konform)

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE+, PoE++ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Zoomfaktor (optisch) | 40 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 350 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 150 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 500 °/sec |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 2,1 - 65° |
| Brennweite | 4,2 - 170 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4582619070668 |
| Hersteller-Nummer | WV-S65340-Z4K |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| --- | --- |
| WJ-PU201F/G | PoE Injector SFP |
| WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| WV-QCL501S-W | Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß |
| WV-QDC503C | Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear |
| WV-QDC503CN | Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear, ClearSight Coating |
| WV-QDC503G | Dome Abdeckung für U65302-Z2(Z2G), U65301-Z1(Z1G) smoked |
| WV-QSR504S-W | Halterung, 4 Bohrlöcher resistent gegen schwere Salzschäden, i-PRO weiß |
| WV-QWL501S-W | Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |