Ausschreibungstext

Artikelnummer

238337

Typ

WV-U85402-V2L1

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multisensor Kamera U-Serie, 2x4MP@30fps,2,9-7,3mm IK10, IP66/IP67, IR, out,black

Hauptmerkmale

2x4MP (8MP)

eine IP Adresse, eine VMS Lizenz

Eingebaute IR-LED

Großer Blickwinkel (Horizontal 100°)

Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | i-PRO |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4582619074918 |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,21 Lux bei F2,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,9 - 7,3 mm |
| Zoomfaktor | 2,5x |
| Bildwinkel horizontal | 43 - 100° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 108dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | WV-U85402-V2L1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-CW7CN | Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating |
| --- | --- |
| WV-CW7S | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked |
| WV-CW7SN | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating |
| WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück |
| WV-QCL100-B | Halterung, Decke schwarz |
| WV-QCL101-B | Halterung, Decke schwarz |
| WV-QCL501-B | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |
| WV-QCN500-B | Eckhalterung schwarz |
| WV-QDC504C | Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear |
| WV-QPL500-B | Masthalterung schwarz |
| WV-QSR507-B | Halterung, 4 Bohrlöcher für Dualsensor Kamera schwarz |
| WV-QSR507F-B | Halterung, Innengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz |
| WV-QSR507F1-B | Halterung, Innengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz |
| WV-QSR507M-B | Halterung, Außengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz |
| WV-QSR507M1-B | Halterung, Außengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz |
| WV-QWL501-B | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |