Ausschreibungstext

Artikelnummer

238812

Typ

Hanwha Vision PNV-A6081R-E2T

Kurzbeschreibung

1/2" Netzwerk Dome, 2TB SSD, AI, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 4,38-9,33mm, Wave VMS, IP66/67

Hauptmerkmale

Eingebettetes Solid State Drive (SSD) 2TB

Mit vorinstalliertem WAVE VMS

Verwaltung des SSD-Status

Kostenlose Cloud-Videoverwaltung mit WAVE Sync

Beinhaltet 1-Kanal WAVE VMS Professional Kameralizenz

Motorisiertes Varioobjektiv 4,38~9,33mm(2,13x)

WiseIR 40m (131.23ft)

Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB), WiseNR II (mit AI-Engine)

PoE+(IEEE802.3at Typ 2, Klasse 4), 12VDC

Hartbeschichtete Kuppel IP66, IP67, IP6K9K, IK10+, NEMA4X

Für die Aufzeichnung weiterer Kameras muss eine zusätzliche

Lizenz für WAVE-PRO-XX erworben werden

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,008 Lux bei F1,3 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 4,38 - 9,33 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.1 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 100 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PNV-A6081R-E2T |
| Serie | P-Serie |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen