Ausschreibungstext

Artikelnummer

214732

Typ

AXIS M1045-LW

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, Cube, Tag/Nacht, 1980x1080, 2,8mm, WLAN, Infrarot

Hauptmerkmale

1/3" WLAN Cube Kamera für Inneneinsatz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

F2,0/2,8mm M12 Objektiv, feste Blende/Schärfe

WLAN IEEE 802.11a/b/g/n @ 2.4 GHz, @ 5 GHz

Full HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@25fps

H.264 mit Axis? Zipstream Technology

Empfindlichkeit: 0,25 Lux (F2,0, Farbe)

IR Beleuchtung, LED, 10m Reichweite

MicroSDXC Slot für Edge Storage

Stromversorgung 5VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 0812-002 |
| --- | --- |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| --- | --- |
| ACAP LOITERING GUARD 1P E-LICE | Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| AXIS M10 BRACKET KIT 5P | Montagewinkel für Eck-, oder Wandmontage, Tischmontage Adapter, je 5 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8005 POWER SUPPLY 5V 5W USB | Netzteil, 230VAC, 5VDC, 1A, USB Type B Stecker, Innen, Ersatzteil |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T91A04 CAMERA HOLDER 3/4" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| AXIS T91A10 MOUNTING KIT | Montage Kit zur flexiblen Installation und Einrichtung von Axis PIR Sensoren |
| AXIS T91A11 STAND WHITE | Standfuß, Kunststoff, für Axis M11 Serie, Ersatzteil |
| AXIS T91B21 STAND BLACK | Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil |
| AXIS T91B21 STAND WHITE | Standfuß, weiß, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie Ersatzteil |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |