Ausschreibungstext

Artikelnummer

238855

Typ

XNV-6080R/RW

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, Fix, KFZ Kennzeichen Erkennung, IP67, 2,8-12mm, 1920x1080, Infrarot

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 2MP

Motorisiertes Vario-Objektiv 2,8 ~ 12mm (4,3x)

IR sichtbare Länge: 50m(164.04ft)

Tag & Nacht (ICR), WDR (150 dB)

DIS mit eingebautem Gyro-Sensor

Zertifizierungen: IP66, IP67, NEMA4X, IK10

RoadWatch-Anwendung (vorinstalliert und lizenziert)

1 Fahrspur bis zu 50km/h (30mph)

Kantenbasierte ANPR

Listenverwaltung, intelligente Suche, Statistik,

Schrankenauslösung, ANPR-Einrichtungsassistent

Integration mit WAVE VMS, JSON- und UTMC-Protokollen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 0 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | SD-Karte |
| Kameratyp | Kennzeichenerkennung |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux (F1,4,1./30sec.) |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | XNV-6080R/RW |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | Wisenet X |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-300CM | Deckenhalterung, für Hawha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein |
| --- | --- |
| SBP-300HM6 | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein |
| SBP-300WM1 | Wandmontagearm, für Hawha Techwin PTZ Domes Aluminium, elfenbein |
| SBV-160WC | Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen