Ausschreibungstext

Artikelnummer

237938

Typ

AXIS XFQ1656

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Kamera, Bullet, ex-geschützt, 2688x1512, 3,9-10mm, IP66/67/68

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützte Kamera im Edelstahlgehäuse

Zertifizierte Kamera mit Deep Learning

Weltweite Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche

Herausragende Lichtempfindlichkeit

Erweiterte Analysefunktionen vorinstalliert

Für eine weltweite Installation geeignet

Durch Axis Edge Vault geschütztes Gerät

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021077775 |
| Serie | Axis XFQ |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1512 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 lx bei F1,5, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder 2.0 |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 3,9 - 10 mm |
| Digital Zoom | Digital PTZ |
| Bildwinkel horizontal | 81 - 47° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen, Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 100~240VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt Type 3 |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C, -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Schutzart | IP66/67, IP68 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 02462-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Die robuste, explosionsgeschützte Kamera ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone und Division 1 zertifiziert und verfügt über Funktionen zur Rauchwarnanalyse. Zudem beinhaltet und unterstützt sie Deep-Learning-basierte Analysefunktionen direkt in der Kamera, wie z. B. die Schutzhelmerkennung.</p><p><strong>Schutz von Menschen und Verbesserung der Betriebsabläufe </strong></p><p>AXIS XFQ1656 bietet viele Vorteile hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Betriebseffizienz. Zum Beispiel werden explosionsgefährdete Bereiche mithilfe von vorinstallierten Funktionen zur Rauchwarnanalyse auf Anzeichen von Rauch oder Feuer hin überwacht. AXIS Object Analytics kann Personen in Sperrgebieten erkennen und unterstützt die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften durch Schutzhelmerkennung. Darüber hinaus lässt sie sich problemlos in Systemen zur Überwachung von Produktion und Industriesteuerung integrieren, damit sie wertvolle bildbasierte durch Deep-Learning-Algorithmen analysierte Daten liefern kann. Dadurch trägt sie zur Verbesserung Ihres Szenenverständnisses bei und stellt wertvolle Informationen zu Prozessen bereit. So können beispielsweise Prozesse verbessert und Ausfallzeiten reduziert werden.</p><p><strong>Hervorragende Bildqualität und Analysefunktionen</strong></p><p>Die Kamera zeigt mit 4 MP bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde eine beeindruckende Leistung. Sie verfügt über einen 1/1,8"-Sensor und eine einstellbare Blende, womit sie sich optimal für dunkle Umgebungen und wechselnde Lichtverhältnisse eignet. Zudem basiert sie auf dem neuesten System-on-Chip (SoC) von Axis, wozu eine Deep-Learning-Prozessoreinheit gehört. Das bedeutet, dass Sie mehr Daten als je zuvor analysieren können ? direkt in der Kamera. AXIS XFQ1656 stellt zudem wertvolle Metadaten zur Durchführung weiterer Analysen beispielsweise zur Erkennung von Trends bereit. Darüber hinaus wird ACAP Version 4 unterstützt, sodass Sie mit Deep-Learning-basierten, individuell zugeschnittenen von Axis und unseren Partnern mehr Nutzen daraus ziehen können.</p><p><strong>Robust, sicher und einfach zu montieren</strong></p><p>AXIS XFQ1656 ist weltweit für den Einsatz in Gefahrenbereichen zertifiziert (Klasse I/II/III Div. 1, Zone 1,21, IIC, IIIC). Dank Edelstahlgehäuse ist es gemäß IP66/67/68 gegen Wasser und Staub geschützt. Zusätzlich widersteht sie Temperaturen zwischen -40 °C und 60 °C. Ebenfalls inbegriffen ist Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform zur Gewährleistung der Integrität des Geräts und zum Schutz vor unbefugtem Zugriff. Darüber hinaus lässt sich die robuste Kamera überall auf der Welt flexibel installieren, wobei sie mehrere Möglichkeiten zum Anschluss von Strom und Netzwerk anbietet. Sie unterstützt zudem eine einfache Bildkonfiguration mit fernsteuerbaren Zoom und Fokus.</p>

Zubehör

| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| --- | --- |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS TQ1001-E WALL MOUNT | Wandmontagearm, für AXIS XPQ 1785 Ex Positioniersystem, Edelstahl |
| AXIS TQ1814-E WEATHERSHIELD | Sonnenschutzdach für ex-geschützte Axis Kameras |
| AXIS TQ1915 PLUG THREAD M25X1. | Ex-d-zertifizierter Blindstopfen M25x1,5 |
| AXIS TQ1916 PLUG THREAD M20X1. | Ex-d-zertifizierter Blindstopfen M20x1,5 |
| AXIS TQ1917 ADAPTER M25X1.5-3/4 NPT | Gewindeadapter, M25x1,5 auf 3/4" NPT, Ex-d-zertifiziert |
| AXIS TQ1918 ADAPTER M20X1.5-3/4 NPT | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M20x1,5 to 3/4" NPT |
| AXIS TQ1920 ADAPTER M25X1.5-1/2 NPT | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 to 1/2" NPT |
| AXIS TQ1921 ADAPTER M20X1.5-1/2 NPT | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M20x1,5 to 1/2" NPT |
| AXIS TQ1922-E SWIVEL JOINT | Drehgelenk, für die Ausrichtung unbeweglicher Kameras |
| AXIS TQ1923-E WIPER BLADE 5P | Ersatzwischerblätter, für AXIS XFQ1656, 5er-Pack |
| AXIS TQ1924-E WASHER NOZZLE | Ersatzwaschdüse für AXIS XFQ1656 |
| AXIS TQ1925 ADAPTER M25X1.5-M20X1.5 | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 auf M20x1,5 |
| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M20 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M20 |
| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25 |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20 |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25 |
| AXIS TU6012 CONN 2-PIN 7.62 ST | Connector 2-Pin 7.62 ST, Für Axis Ex-Kameras, 5er-Pack |
| AXIS TU6013 CONN 2-PIN 5.08 ST | Connector 2-Pin 5.08 ST, Für Axis Ex-Kameras, 5er-Pack |
| AXIS TU6014 CONN 6-PIN 3.81 ST | Connector 6-Pin 3.81 ST, Für Axis Ex-Kameras, 5er-Pack |
| EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC | Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W ) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EXCONNECTION RAIL 4-PORT POE++ | 4-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt |
| EXCONNECTION RAIL 8-PORT POE++ | 8-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |

Empfehlungen

Dienstleistungen